杭州电子科技大学

通信工程学院报告提交

2025 至 2026 学年 第2学期

课程名称：  _数字信号处理实验_

实验报告送交日期：   2026   年  5  月 6   日

提交人姓名：   魏欣萌

- 题目

5.1 用快速FFT计算线性卷积y(n) = x(n)*h(n)，其中：

(1)

clc; clear; close all;

nx1 = 0:7; nx2 = 0:15;

x1 = 2*nx1+3; x2 = sin(2*nx1*pi/16);

N1 = length(x1); N2 = length(x2);

N = N1+N2-1;

%% 直接调用线性卷积函数conv计算

y = conv(x1,x2);

%% 快速卷积法

xn1 = [x1 zeros(1, N-N1)]; %对x1(n)补零使得长度为N

xn2 = [x2 zeros(1, N-N2)]; %对x2(n)补零使得长度为N

Xn1 = fft(xn1); %调用快速算法fft求X1(k)=DTF[x1(n)]

Xn2 = fft(xn2); %调用快速算法fft求X2(k)=DTF[x2(n)]

Yn = Xn1.*Xn2; %求Y(k)=X1(k)X2(k)

yn = ifft(Yn); %调用快速逆算法ifft求y(n)=IDFT[Y(k)]

%计算误差

error = y-yn;

figure(1);

stem(0:N-1,y,'fill','b','linewidth',1.0);

xlabel('\itn'); ylabel('Amplitude');

axis([0 N-1 0 60]);

title('{\ity}({\itn}) by conv()');

figure(2);

stem(0:N-1,yn,'fill','r','linewidth',1.0);

xlabel('\itn'); ylabel('Amplitude');

axis([0 N-1 0 60]);

title('{\ity}({\itn}) by FFT()');

(2)

clc; clear; close all;

nx = 0:200; nh = 0:3;

x = nx; h = [1,0,3,7];

K = length(x); M = length(h);

L = 5;  % 每一小段xi的长度为7

N = L+M-1; %每一小段跟h卷积后的长度

%% 调用线性卷积函数conv计算

y_conv = conv(x,h);

%% 调用重叠相加法函数overaddfft计算

%y_over = overaddfft(x,h,L);

%% 重叠相加法by meilinhe

y_meilinhe = meilinhe(x,h,K,M,L,N);

figure(1);

stem(0:length(y_meilinhe)-1,y_meilinhe,'fill','r','linewidth',1.0);

xlabel('\itn'); ylabel('Amplitude');

axis([0 length(y_conv)-1 0 2000]);

title('{\ity}({\itn}) = {\itx}({\itn})*{\ith}({\itn}) by meilinhe()');

function y_meilinhe=meilinhe(x,h,K,M,L,N)

T = ceil(K/L); %x可以划分的段数

x1 = [x, zeros(1,L*T-K)]; %补零使x之能够刚好分成整数段

x2 = reshape(x1, L, T)'; %变形成矩阵，每一行恰好是分段后每一段xi的值

x3 = [x2, zeros(T, N-L)]; %补零为fft作准备

h1 = [h zeros(1,N-M)];  %补零让h与x同等长度

h2 = repmat(h1,T,1); %复制h每一行，让h与x变成同等维度的矩阵

X = fft(x3,[],2); %对x的每一行进行傅里叶变换

H = fft(h2,[],2); %对h的每一行进行傅里叶变换

Y = X.*H; %时域卷积对应频域乘积

y = ifft(Y,[],2); %对Yn的每一行进行傅里叶逆变换

%%接下来，对重叠部分相加

Ny = (T-1)*L+N; %矩阵补零后的长度

yy = zeros(T,Ny); %对y序列前后补零后，重新存入yy矩阵，初始化yy矩阵

for i = 1:T %分行计算

ix = (i-1)*L; %在原来y第i行序列之前补零的个数

yy(i, :) =[zeros(1, ix), y(i, 1:N), zeros(1, Ny-ix-N)]; %对yn序列前后补零，存入yy矩阵

end

y_meilinhe = sum(yy); %对yy矩阵的每列叠加求和

end