杭州电子科技大学

通信工程学院报告提交

2025 至 2026 学年 第2学期

课程名称：  _数字信号处理实验_

实验报告送交日期：      年    月    日

提交人姓名：    魏欣萌

- 题目

1 8.2 分别用冲激响应不变法和双线性变换法设计Butterworth数字低通滤波器，已知通带截至频率fp=200Hz，阻带截至频率fs=400Hz，δp=1dB，δs=30dB，抽样间隔T=1ms；要求：

(1) 观测幅频特性曲线，记录带宽和衰减量。

(2) 比较两种方法优缺点。

解答：

clc; clear; close all;

T = 0.001; fc =1/T; %抽样频率

ap=1; as=30; fp = 200; fs = 400; %数字滤波器的技术指标要求

wp = 2*pi*fp/fc; %数字滤波器通带截止频率

ws = 2*pi*fs/fc;  %数字滤波器阻带截止频率

% * * * * *双线性变换法* * * * *

%要求数字滤波器技术指标转化成模拟滤波器技术指标

Wanp = 2*fc*tan(wp/2);     %通带截止频率

Wans = 2*fc*tan(ws/2);      %阻带截止频率

%设计模拟滤波器阶数和截止频率

[N,Wanc]=buttord(Wanp,Wans,ap,as,'s');

[b,a]=butter(N,Wanc,'s');  %设计模拟滤波器系统函数Ha(s)

[B1,A1]=bilinear(b,a,fc); %用双线性变换法设计数字滤波器系统函数Hz

[H1,w1]=freqz(B1,A1,'whole'); %求数字滤波器的频率响应

figure(1);

plot(w1*fc/2/pi,20*log10(abs(H1)));

xlabel('频率 Hz'); ylabel('幅值 (dB)');

title('双线性设计的低通数字滤波器');

B=212Hz;As=-30db

冲激响应不变法：

clc; clear; close all;

T = 0.001; fc =1/T; %抽样频率

ap=1; as=30; fp = 200; fs = 400;%数字滤波器的技术指标要求

wp = 2*pi*fp/fc; %数字滤波器通带截止频率

ws = 2*pi*fs/fc;  %数字滤波器阻带截止频率

% * * * * *采用冲激响应不变法* * * * *

%要求数字滤波器技术指标转化成模拟滤波器技术指标

Wanp = wp*fc;     %通带截止频率

Wans = ws*fc;      %阻带截止频率

%设计模拟滤波器阶数和截止频率

[N,Wanc]=buttord(Wanp,Wans,ap,as,'s');

[b,a]=butter(N,Wanc,'s');  %设计模拟滤波器系统函数Ha(s)

[B1,A1]=impinvar(b,a,fc); %用冲激响应不变法设计数字滤波器系统函数Hz

[H1,w1]=freqz(B1,A1,'whole'); %求数字滤波器的频率响应

figure(1);

plot(w1*fc/2/pi,20*log10(abs(H1)));

xlabel('频率 Hz'); ylabel('幅值 (dB)');

title('冲激响应不变法设计的低通数字滤波器');

带宽B= 201Hz As=-30db

冲激响应不变法能够较好地保持模拟滤波器的时域特性，设计过程相对简单，在低频范围内具有较好的逼近效果。但容易产生频谱混叠现象，尤其在高频部分失真较明显，所以通常更适用于低通滤波器设计。

双线性变换法则不会产生频谱混叠，并且能够保持系统稳定性，但由于该方法对频率进行了非线性压缩，会产生频率畸变现象，因此在设计时通常需要进行频率预畸变处理，以保证滤波器满足给定的频率指标。

针对冲激响应不变法容易产生频谱混叠的问题，在设计时应尽量选择带限特性较好的模拟低通滤波器，并适当提高采样频率，使模拟频谱在采样后不容易发生重叠，从而减小混叠误差。对于高通、带通等高频滤波器设计，应尽量避免使用冲激响应不变法，优先采用双线性变换法。

针对双线性变换法存在频率畸变的问题，在设计前应进行频率预畸变处理，将数字滤波器的通带截止频率和阻带截止频率先转换为对应的模拟频率，再进行模拟滤波器设计，这样可以保证变换后的数字滤波器更准确地满足原始技术指标。同时，在实际设计中应根据通带衰减、阻带衰减和过渡带宽度合理选择滤波器阶数，避免阶数过低导致滤波效果不足，也避免阶数过高导致系统复杂度增加。